四川西部网信产业园有限公司

十里原湾项目（二期）竣工环境保护验收意见

2020年12月28日，业主单位根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求成立了项目验收工作组，验收工作组由四川西部网信产业园有限公司（建设单位）、成都兴晨环保科技有限公司（验收监测表编制单位）和邀请的3位技术专家组成。验收工作组在项目所在地会议室召开了建设项目竣工环境保护验收会，进行了现场查看和资料查阅，并对照检查了验收监测表。

根据建设项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

四川西部网信产业园有限公司十里原湾项目（二期）位于雅安市雨城区雅雨路2号，占地面积为43504.68㎡（约65.25亩），总建筑面积193837.20㎡，其中地上建筑面积148513.22㎡，地下室建筑面积45323.98㎡，共有9栋建筑，由2栋商住楼（共4个单元）和7栋住宅组成，配套设施包括地下停车场、道路、垃圾房、绿化、污水化粪池等。

（二）建设过程及环保审批情况

2016年4月14日，雅安市发展和改革委员会通过该项目备案（备案号：川投资备[51180016041401]0011号）；2015年10月1日，雅安市城乡规划建设和住房保障局通过该项目建设用地规划用地指标；2016年12月2日，雅安市环境保护局通过该项目环境影响报告表的批复（批复文号：雅环审批〔2016〕79号）。2017年1月开工建设，并于2019年10月建设完工。目前，主体设施和环保设施运行稳定、正常，基本符合验收监测条件。

（三）投资情况

项目总投资93200万元，其中环保投资1277万元，占总投资的1.37%。

（四）验收范围

四川西部网信产业园有限公司十里原湾项目（二期），主体工程包括9栋建筑，由2栋商住楼（共4个单元）和7栋住宅组成，配套设施包括地下停车场、道路、垃圾房、绿化、污水化粪池等。

- 二、工程变动情况

项目建设内容与环评及批复基本一致，不涉及重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目污水主要为生活污水、商业用房营运污水、物管用房办公生活污水和垃圾收集房清洗废水，项目污水预处理池经处理后排入市政污水管网，最终通过雅安市污水处理厂集中处理后排入青衣江。

（二）废气

项目营运期废气污染物主要包括居民住宅厨房油烟废气、天然气燃烧废气、机动车尾气、备用柴油发电机燃油废气和垃圾收集房恶臭。

1、油烟废气

本项目要求入驻餐饮企业严格按照《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》等要求另行环评，取得环保等管理部门批准后方可建设营运。

本项目现场检查，未设置专用油烟通道。引进的餐饮企业，必须按照相关要求，设置符合规范的油烟通道，安装符合排放标准的油烟净化器，所排放油烟要达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)的要求，并通过独立的烟井实行楼顶高空达标排放。

居民住宅饮食油烟主要来自居民住宅厨房，各住户厨房油烟经家用普通抽油烟机集中处理后，通过各栋住宅楼设置的烟井引至屋顶高空排放。

2、天然气燃烧废气

本项目住宅厨房以天然气为燃料。天然气为清洁能源，其燃烧废气直接排放。

3、备用柴油发电机燃油废气

项目停电时采用备用柴油发电机进行应急发电，柴油发电机位于地下室发电机房内，设2台800kw快速自启动柴油发电机组。项目柴油发电机自带烟气净化装置，柴油发电机废气经净化装置处理后通过内置烟道引至楼顶高空排放。

4、机动车尾气

停车位大多位于地下停车场，设置抽排风机，具有良好的通风性能，抽至地面排风口处排放。

5、垃圾房产生的恶臭

本项目设有1个小区垃圾收用房，位于项目东南侧，建筑面积为180.18㎡，收集整个项目住户和商业办公用房的生活、办公和商业垃圾。垃圾用房采取密闭设置，并严格做好防雨、防渗、防漏等保护措施。垃圾经袋装收集后，由物业管理部门请专人每天将垃圾清运至垃圾收集房内，再统一运至市政垃圾站进行无害化处理。垃圾收集房冲洗废水经预处理池处理后排入城市污水管网，严禁直接排放。

（三）噪声

本项目产生噪声的设备主要有：空调、柴油发电机（停电时运行）、变电器、水泵、通风设备、排烟口及消防正压送风机等。以上设备除空调安装各户外、地下室排风井置于地面绿化带处以及柴油发电机排烟口设置在楼顶外、消防正压送风机设置于各楼栋三楼屋面小平台处，此设备只在发生火灾时运行，为各楼层电梯前室及负一层至三层送风，其余设备均设于地下室，具有一定的隔声作用，可有效减少设备运行时噪声产生的不利影响。

（四）固废

项目运营期固废主要为商业产生的商业用房营运垃圾、住户生活垃圾、办公用房办公垃圾以及预处理池产生的污泥。在小区合理布置垃圾收集桶，集中收集生活垃圾并集中临时暂存于垃圾房，垃圾房面积180.18㎡，位于小区东南侧。为生活垃圾、格栅池污泥统一收集，市政环卫部门集中清运至市政垃圾填埋场处置，日产日清。

四、环境保护设施调试效果

本项目商业及底商均不涉及餐饮。

该项目验收监测期间，商业和住宅均未入住，不具备废水监测条件。根据项目实际，要求在项目入住后，确保相关设备运行正常，进行污水排放监测，并核实污染达标排放。

1、废水治理设施

雨污分流，项目产生废水经污水预处理池处理后排入城市管网。由于本项目尚未入住，无废水产生，故本次验收不检测废水。

由于项目现已建成，且住户入住率未满足竣工环保验收要求75%以上工况，本次未对生活污水进行监测，待满足工况要求后，业主须委托具备监测资质单位进行按照竣工环保验收监测要求，对排水进行监测。如监测值满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准限值，则正常投入使用，否则，须进一步采取治理措施，确保项目污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准限值后排入市政污水管网。

2、废气治理设施

本项目现场检查，未设置专用油烟通道。如引进的餐饮企业，必须按照相关要求，设置符合规范的油烟通道，安装符合排放标准的油烟净化器，所排放油烟要达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)的要求，并通过独立的烟井实行楼顶高空达标排放；要求入驻餐饮企业严格按照《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》等要求另行环评，取得环保等管理部门批准后方可建设营运。居民住宅饮食油烟主要来自居民住宅厨房，各住户厨房油烟经家用抽油烟机收集后，通过各栋商住楼设置的烟井引至屋顶高空排放。

项目柴油发电机废气经自带废气净化装置处理后经专用烟道楼顶高空排放；地下车库汽车尾气通过地下室机械排风进行换气；垃圾桶恶臭加盖密，垃圾收集房垃圾房专人负责清理和喷洒消毒药水，定期杀灭蚊蝇，保持垃圾房清洁卫生。

3、噪声治理设施

选用了先进底噪音设备、并通过减震隔噪及吸音措施，实现噪声达标排放；验收监测结果表明，项目场界监测点噪声监测值低于《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

4、污染物排放总量

本项目不涉及污染物总量控制要求。

五、验收结论

综上所述，四川西部网信产业园有限公司十里原湾项目（二期）竣工环境保护企业自主验收合格。

六、后续要求

1、严格按照环评及验收文件要求招商，并履行相关环保手续，完善环保治理措施，确保各项污染物达标排放；严禁产生高噪声污染的娱乐场点、机动车修配厂及其他超标排放噪声、废气的加工场入驻本小区。

2、如引进的餐饮企业，必须按照相关要求，设置符合规范的油烟通道，安装符合排放标准的油烟净化器，所排放油烟要达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)的要求，并通过独立的烟井实行楼顶高空达标排放；要求入驻餐饮企业严格按照《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》等要求另行环评，取得环保等管理部门批准后方可建设营运。

3、待满足工况要求后，业主须委托具备监测资质单位进行按照竣工环保验收监测要求，对排水进行监测。如监测值满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准限值，则正常投入使用，否则，立即进行整改，进一步采取治理措施，确保项目污水经处理达标后排入市政污水管网。

七、验收人员信息

详见附表《四川西部网信产业园有限公司十里原湾项目（二期）竣工环境保护验收签到表》。

- 四川西部网信产业园有限公司

- 2020年12月28日